宁波大学附属人民医院采购骨科等器械院内议标公告

一.议标品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 基本要求 | 最高限额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨科微创手术器械 | 1批 | 技术要求见附件 | 4.34万元 |
| 2 | 胸腔镜手术器械 | 1批 | 技术要求见附件 | 3.61万元 |

二．要求:

1、希望有资质和实力的供应商参与投标；

2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

2.1营业执照复印件；

2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

2.3产品医疗器械注册证（如需）、医疗器械产品注册登记表及附表（如需）；

2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；

2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

2.6提供参加投标各品牌产品的样品（彩页）；

2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

2.8投标一览表及分项投标报价表，配件及耗材报价表；

2.9同类产品业绩（提供合同复印件）；

2.10 售后服务承诺及培训计划；

2.11 标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

3、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）登记，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2021年7月2日11时。

4、本次议标定于2021年7月2日14时，地点：16号楼1楼114会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

5、疫情期间请参与议标的供应商代表做好个人防护，戴好口罩。

6、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

三、评标方法

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

四、商务条款

交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：中标后30天内。

付款方式：产品经院方验收合格3个月内。

售后服务：该产品应有2年及以上的免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。

技术支持：中标商应提供产品使用的技术支持或培训。

宁波大学附属人民医院

2021年6月28日

附件：项目评分表

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2018年1月1日(以合同签订日期为准）以来，同类产品销售业绩进行评定，1个合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| 技术评议 （50分） | 根据投标产品对议标品目技术要求的满足情况进行综合评定，满分30分 |
|  | 根据投标人所提供样品的材质进行评议，，满分10分。 |
|  | 根据投标人所提供样品的外观和功能性进行评议，，满分10分。 |
| 售后服务要求（15分） | 售后服务承诺和质保期方案（10分）： 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的维修费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分10分。 |
|  | 培训技术服务（5分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分5分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（2分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。 |
| 总分 |  |

附件：技术要求

项目一：骨科微创手术器械一批

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 适用范围：适用于骨科微创手术 |  |  |  |
| 二 | 技术参数要求 |  |  |  |
| 2.1 | 椎板咬骨钳1把 |  |  |  |
| 2.1.1 | 工作长度23cm |  |  |  |
| 2.1.2 | 头部宽度1mm |  |  |  |
| 2.1.3 | 角度90° |  |  |  |
| 2.1.4 | 刃口超薄型 |  |  |  |
| 2.1.5 | 可拆卸结构设计 |  |  |  |
| 2.1.6 | 进口医用不锈钢材料。 |  |  |  |
| 2.2 | 椎板咬骨钳1把 |  |  |  |
| 2.2.1 | 工作长度23cm |  |  |  |
| 2.2.2 | 头部宽度2mm |  |  |  |
| 2.2.3 | 角度130° |  |  |  |
| 2.2.4 | 刃口超薄型， |  |  |  |
| 2.2.5 | 可拆卸结构设计 |  |  |  |
| 2.2.6 | 进口医用不锈钢材料。 |  |  |  |
| 2.3 | 椎板咬骨钳1把 |  |  |  |
| 2.3.1 | 工作长度26cm |  |  |  |
| 2.3.2 | 头部宽度2mm |  |  |  |
| 2.3.3 | 角度130° |  |  |  |
| 2.3.4 | 刃口超薄型 |  |  |  |
| 2.3.5 | 采用医用不锈钢 |  |  |  |
| 2.3.6 | 表面超硬膜处理 |  |  |  |
| 2.4 | 椎板咬骨钳1把 |  |  |  |
| 2.4.1 | 工作长度23cm |  |  |  |
| 2.4.2 | 头部宽度2mm |  |  |  |
| 2.4.3 | 角度110° |  |  |  |
| 2.4.4 | 刃口超薄型 |  |  |  |
| 2.4.5 | 可拆卸结构设计 |  |  |  |
| 2.4.6 | 进口医用不锈钢材料 |  |  |  |
| 2.5 | 骨用牵开器1把 |  |  |  |
| 2.5.1 | 齿条式运动设计，牵开臂双关节设计，最大行程63±5，牵开臂分长短两臂，短臂长118，长臂136，长度误差±5； |  |  |  |
| 2.5.2 | 采用医用不锈钢，表面哑光处理； |  |  |  |
| 2.5.3 | 用于腰椎手术，牵开器皮肤、组织等。 |  |  |  |
| 2.6 | 椎间盘窥镜1把 |  |  |  |
| 2.6.1 | 椎间盘窥镜深50mm，带有镂空设计，可有效观察牵开的组织或位置，长度误差±5； |  |  |  |
| 2.6.2 | 采用医用不锈钢，表面超硬膜处理； |  |  |  |
| 2.7 | 椎间盘窥镜1把 |  |  |  |
| 2.7.1 | 椎间盘窥镜深60mm，带有镂空设计，可有效观察牵开的组织或位置，长度误差±5； |  |  |  |
| 2.7.2 | 采用医用不锈钢，表面超硬膜处理； |  |  |  |
| 2.7.3 | 可配合骨用牵开器使用，可固定在骨用牵开器长臂上，腰椎手术时实现纵横两个方向的牵开； |  |  |  |
| 2.8 | 拉钩1把 |  |  |  |
| 2.8.1 | 配合骨用牵开器使用，连接到短臂对组织牵拉； |  |  |  |
| 2.8.2 | 深50，宽14.5，长度公差±5； |  |  |  |
| 2.8.3 | 采用医用不锈钢，表面超硬膜处理； |  |  |  |
| 2.9 | 拉钩1把 |  |  |  |
| 2.9.1 | 配合骨用牵开器使用，连接到短臂对组织牵拉； |  |  |  |
| 2.9.2 | 深60，宽14.5，长度公差±5； |  |  |  |
| 2.9.3 | 采用医用不锈钢，表面超硬膜处理； |  |  |  |
| 2.10 | 拉钩1把 |  |  |  |
| 2.10.1 | 配合ZV760RN骨用牵开器使用，连接到长臂对组织牵拉； |  |  |  |
| 2.10.2 | 深50，宽14.5，长度公差±5； |  |  |  |
| 2.10.3 | 采用医用不锈钢，表面超硬膜处理； |  |  |  |
| 2.11 | 拉钩1把 |  |  |  |
| 2.11.1 | 配合骨用牵开器使用，连接到长臂对组织牵拉； |  |  |  |
| 2.11.2 | 深60，宽14.5，长度公差±5； |  |  |  |
| 2.11.3 | 采用医用不锈钢，表面超硬膜处理； |  |  |  |

项目二：胸腔镜手术器械一批

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 适用范围：适用于胸腔镜手术 |  |  |  |
| 二 | 技术参数要求 |  |  |  |
| 2.1 | 止血钳1把 |  |  |  |
| 2.1.1 | 36cm |  |  |  |
| 2.1.2 | 双关节有锁扣 |  |  |  |
| 2.1.3 | 弧高弯15mm |  |  |  |
| 2.1.4 | 进口钢5mm杆径 |  |  |  |
| 2.1.5 | 头端2.0mm精细头 |  |  |  |
| 2.2 | 止血钳1把 |  |  |  |
| 2.2.1 | 36cm |  |  |  |
| 2.2.2 | 双关节有锁扣 |  |  |  |
| 2.2.3 | 弧高弯20mm |  |  |  |
| 2.2.4 | 进口钢5mm杆径 |  |  |  |
| 2.2.5 | 头端2.0mm精细头 |  |  |  |
| 2.3 | 止血钳1把 |  |  |  |
| 2.3.1 | 36cm |  |  |  |
| 2.3.2 | 双关节有锁扣 |  |  |  |
| 2.3.3 | 弧高弯25mm |  |  |  |
| 2.3.4 | 进口钢5mm杆径 |  |  |  |
| 2.3.5 | 头端2.0mm精细头 |  |  |  |
| 2.4 | 止血钳1把 |  |  |  |
| 2.4.1 | 36cm |  |  |  |
| 2.4.2 | 双关节有锁扣 |  |  |  |
| 2.4.3 | 角高弯25mm |  |  |  |
| 2.4.4 | 进口钢5mm杆径 |  |  |  |
| 2.4.5 | 头端2.0mm精细头 |  |  |  |
| 2.5 | 止血钳1把 |  |  |  |
| 2.5.1 | 36cm |  |  |  |
| 2.5.2 | 双关节有锁扣 |  |  |  |
| 2.5.3 | 角高弯20mm |  |  |  |
| 2.5.4 | 进口钢5mm杆径 |  |  |  |
| 2.5.5 | 头端2.0mm精细头 |  |  |  |
| 2.6 | 精细剪1把 |  |  |  |
| 2.6.1 | 34cm |  |  |  |
| 2.6.2 | 双关节 |  |  |  |
| 2.6.3 | 弯窄圆头，头宽2.0mm |  |  |  |
| 2.6.4 | 钨金钢5mm杆径 |  |  |  |
| 2.7 | 持针钳1把 |  |  |  |
| 2.7.1 | 34cm |  |  |  |
| 2.7.2 | 双关节 |  |  |  |
| 2.7.3 | 弯型 |  |  |  |
| 2.7.4 | 碳化钨合金钳口 |  |  |  |
| 2.7.5 | 进口钢 |  |  |  |
| 2.8 | 吸引管1根 |  |  |  |
| 2.8.1 | 42cm |  |  |  |
| 2.8.2 | 手柄式 |  |  |  |
| 2.8.3 | 弯型 |  |  |  |
| 2.8.4 | 进口钢 |  |  |  |
| 2.9 | 海绵钳1把 |  |  |  |
| 2.9.1 | 36cm |  |  |  |
| 2.9.2 | 双关节卵圆钳 |  |  |  |
| 2.9.3 | 弯有槽头8mm |  |  |  |
| 2.9.4 | 进口钢5mm杆径 |  |  |  |
| 2.10 | 海绵钳1把 |  |  |  |
| 2.10.1 | 36cm |  |  |  |
| 2.10.2 | 双关节卵圆钳 |  |  |  |
| 2.10.3 | 弯无槽头8mm |  |  |  |
| 2.10.4 | 进口钢5mm杆径 |  |  |  |