| 综合布线 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 信息插座 | 86型单口信息面板 1. 材料：优质ABS 2. 带有防尘盖，防止灰尘 3. 带有标识条，方便编号管理和维护使用 4. 组合式结构，前后双层面板设计 5. 颜色：白色 六类非屏蔽信息插座模块 1. 产品性能超越TIA/EIA-568C.2 对六类的硬件标准 2. 45度倾斜设计，同时拉开IDC端子间距离； 3. 后盖带线缆固定设计,避免在拉动时直接影响卡线部位,保证产品性能的稳定 4. 弧形金针设计，有效提升近端串音余量； 5. RJ45端口金针：磷青铜、表面镀金， 6. 插头与插座插合次数:≥1000 7. 线端接次数:≥250 8. 卡接导体线规:22~26AWG 9. 工作温度:-25～60℃ ★FCC认证 产品提供原厂30年质保函 | 个 | 43 |
| 2 | 信息插座 | 86型双口信息面板 1. 材料：优质ABS 2. 带有防尘盖，防止灰尘 3. 带有标识条，方便编号管理和维护使用 4. 组合式结构，前后双层面板设计 5. 颜色：白色 六类非屏蔽信息插座模块 1. 产品性能超越TIA/EIA-568C.2 对六类的硬件标准 2. 45度倾斜设计，同时拉开IDC端子间距离； 3. 后盖带线缆固定设计,避免在拉动时直接影响卡线部位,保证产品性能的稳定 4. 弧形金针设计，有效提升近端串音余量； 5. RJ45端口金针：磷青铜、表面镀金， 6. 插头与插座插合次数:≥1000 7. 线端接次数:≥250 8. 卡接导体线规:22~26AWG 9. 工作温度:-25～60℃ ★FCC认证 产品提供原厂30年质保函 | 个 | 71 |
| 3 | 信息插座 | 弹起型三位信息插座（模块另配）阻尼式 1. 产品采用铜合金精密铸造，表面特殊抛光工艺加工而成，强度高，外形精致美观 2. 常规三口设计，模块可以根据功能需求自由拆卸、调换，方便使用； 3. 弹起型内含弹簧装置，弹起式操作方便灵活 4. 开启型的上盖有暗装拉手，开合方便；出线口较小，接好网线插头后几乎和地面平行，工作状态仍能保持上盖与地面相平 5. 采用防尘防渗漏设计，可保证插座合闭时水、地板蜡等流体不易渗入； 六类非屏蔽信息插座模块 1. 产品性能超越TIA/EIA-568C.2 对六类的硬件标准 2. 45度倾斜设计，同时拉开IDC端子间距离； 3. 后盖带线缆固定设计,避免在拉动时直接影响卡线部位,保证产品性能的稳定 4. 弧形金针设计，有效提升近端串音余量； 5. RJ45端口金针：磷青铜、表面镀金， 6. 插头与插座插合次数:≥1000 7. 线端接次数:≥250 8. 卡接导体线规:22~26AWG 9. 工作温度:-25～60℃ ★FCC认证 产品提供原厂30年质保函 | 个 | 109 |
| 4 | 配线架 | 24位模块式六类非屏蔽插座配线架 1. 符合并超越ANSI/TIA/EIA-568-C.2 对六类标准的规定 2. 标准19英寸机架式传统安装、采用优质高强度冷轧钢材，表面防静电处理 3. 采用模块化设计，可拆卸式线缆托架，保证线缆垂直进线 4. RJ45端口金针：磷青铜、表面镀金， 5. 插头与插座插合次数:≥1000 6. 线端接次数:≥250 7. 卡接导体线规:22~26AWG 8. 工作温度:-25～60℃ ★FCC认证 ★第三方权威机构信道认证报告 提供原厂30年质保函 | 个 | 13 |
| 5 | 跳线架 | 1）、性能符合YD/T 926标准。 2）、用于19〞标准机柜，高度1U。 3）、适用于设备间大对数主干布线端接以及CP点的互配端接。 4）、外壳材料采用阻燃PC。 5）、满配4/5对110连接模块，以及自带背板、标签和胶条。 | 个 | 4 |
| 6 | 线管理器 | 1）、金属材料制作，拉丝工艺，外观更优。 2）、适应于与数据配线架和语音配线架搭配。 3）、深度提供有：55mm和70mm，方便跳线整理。 4）、圆角工艺，不伤手。可上下开启。 | 个 | 23 |
| 7 | 跳线 | 1)、性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准，并向下兼容Cat.5e系统应用。 2)、加长型水晶头，方便于高密度环境插拔。 3)、多股软线缆规格：24AWG/7，100%原厂测试，确保线缆具有高标准的电气性能稳定，增强了跳线的柔软性和使用寿命。 4)、十字龙骨芯结构，降低了四个线对的串扰，保证了跳线的高稳定性。 5)、护套材料：PVC。50μ(inch)镀金层，保证多次插拔的良好导通性。 | 条 | 247 |
| 8 | 跳线 | 2米RJ11-RJ45语音跳线 纯铜丝导体，机制注塑,插拔次数>1000次，产品符合最新的国际和国家标准要求 | 条 | 47 |
| 9 | 光缆终端盒 | 1）、适用于管理间水平成垂直光纤的端接。 2）、金属外盖，保护光纤避免尘土和其它损害，保护用户投资。 3）、1U高度，最大熔接芯数48芯（双工LC）。 4）、可提供三种不同的结构：抽拉式、转轴式、翻盖固定式，方便不同环境的施工维护。 5）、灵活的连接器条形板，可根据实际需求来配置相应的耦合器。 6）、适用于与ST/SC/LC/FC等耦合器的端接。锁扣式设计，方便安装维护。 7）、自带跳线理线槽设计，降低了机柜安装空间，节约了成本。 | 个 | 6 |
| 10 | 光纤盒 | 同时适用于单模和多模系统，兼容性好，灵活性高。 采用高精度氧化锆陶瓷套管。高精度机械尺寸。 低插入损耗。良好的接插能力。可提供ST/SC/FC/LC等接口类型。 | 个 | 144 |
| 11 | 跳线 | 1）、双芯光纤跳线。高质量的光缆和出厂前已经过精密处理的连接头。 2）、可将光纤设备与光纤互联、交叉连接以及信息插口相连接。采用精工陶瓷插芯。 3）、外护套：阻燃LSZH。插入损耗≤0.2dB。 4）、常规长度：2m/3m/5m，也可根据客户需求定制。 | 条 | 26 |
| 12 | 布放尾纤 | 1）、单芯单模光纤尾纤。高质量的光缆和出厂前已经过精密处理的连接头。 2）、外护套：阻燃LSZH。插入损耗≤0.16dB。直径选择：2.0mm和0.9mm，方便不同高密度的环境应用。 3）、常规长度1.0m，也可根据客户需求来定制。 | 根 | 144 |
| 13 | 光纤连接 | 光纤连接熔接法单模 | 芯 | 144 |
| 14 | 机柜、机架 | 42U服务器机柜 尺寸:600mm*600mm*2000mm 1.拼装式结构柜体，静载800KG； 2.优质冷轧钢板(SPCC)，安装立柱=2.0mm； 3.前门高密度网孔门带长柄锁，后门高密度网孔门门带长柄锁，快开侧门； 4.4位风扇单元，3块托盘，1只6位万用PDU，4个脚轮，4只支撑脚，40套卡扣螺丝及螺母。 5.表面塑粉涂层标准色：RAL9005(黑色细沙)， 6.★ 外部件表面喷涂必须达到国家无毒无害的喷涂标准(提供第三方证 书）。 7.★ 外部件表面涂层平均厚度达到≥100um 标准（提供第三方证书）。 提供原厂30年质保函 | 台 | 1 |
| 15 | 机柜、机架 | 42U服务器机柜 尺寸:800mm*1000mm*2000mm 1.拼装式结构柜体，静载800KG； 2.优质冷轧钢板(SPCC)，安装立柱=2.0mm； 3.前门高密度网孔门带长柄锁，后门高密度网孔门门带长柄锁，快开侧门； 4.4位风扇单元，3块托盘，1只6位万用PDU，4个脚轮，4只支撑脚，40套卡扣螺丝及螺母。 5.表面塑粉涂层标准色：RAL9005(黑色细沙)， 6.★ 外部件表面喷涂必须达到国家无毒无害的喷涂标准(提供第三方证 书）。 7.★ 外部件表面涂层平均厚度达到≥100um 标准（提供第三方证书）。 提供原厂30年质保函 | 台 | 1 |
| 16 | 机柜、机架 | 18U墙柜 600*450*900；拼装式结构柜体；静载600KG；优质冷轧钢板(SPCC)，安装立柱=2.0mm，其余≥1.2mm；前门玻璃门带小圆锁，后门钢板门带小圆锁，快开侧门；2位风扇单元，1套6位万用PDU，4个脚轮，4只支撑脚，40套卡扣螺丝及螺母；3块托板 | 台 | 4 |
| 17 | 合计 |  |  |  |

| 监控系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 半球式摄像机 | 400万 1/3" CMOS ICR星光级半球型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~75° 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：79°，垂直视场角：42.4°，对角线视场角：93.3°（2.8 mm，6 mm，8 mm可选） 红外距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1路输入（Line in），1路输出（Line out）接口（插线式）, 1个内置麦克风 报警: 1路输入，1路输出（三极管，OD输出，最大支持DC12 V，30 mA） 复位: 支持 电源输出: 1路DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 产品尺寸: Ø121 × 92 mm 包装尺寸: 150 × 150 × 141 mm 设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。（公安部检验报告证明） 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部检验报告证明） 电流及功耗: DC：12 V，0.4 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.20 A~0.15 A，最大功耗：6.5 W 供电方式: DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 不低于IP67防尘防水等级。（公安部检验报告证明） | 台 | 29 |
| 2 | 全景云台摄录机 | 400万4寸23倍红外网络球机 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS 支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux（以公安部检验报告为准） 动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于135dB，宽动态能力综合得分不小于135（以公安部检验报告为准） 焦距: 4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 视场角: 55°~2.7°（广角~望远） 水平范围: 360° 垂直范围: -15°~90°（自动翻转） 水平速度: 水平键控速度：0.1°~80°/s，速度可设；水平预置点速度：80°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~80°/s，速度可设；垂直预置点速度：80°/s 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS） 支持萤石接入 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB 报警输入: 1路报警输入 报警输出: 1路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 补光: 红外照射距离: 100 m 具备较好的电源适应性，电压在DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作（以公安部检验报告为准） 电源接口类型: 两线式 电流及功耗: 最大功耗：18 W（其中除雾加热1.6W，补光灯9 W） 工作温湿度: -30℃~65℃，湿度小于90% 除雾: 加热玻璃除雾 尺寸: Ø164.5 × 290 mm 重量: 2 kg 防护: IP66 | 台 | 15 |
| 3 | 球机支架 | 配套壁装支架 | 个 | 15 |
| 4 | 拾音器 | 拾音面积 5~150平方米 音频传输距离 3000米 灵敏度 -38dB 频率响应 20Hz ～ 20kHz 指向特性 全指向性 信噪比 ＞58dB（户外）, ＞75dB（室内） 动态范围 104dB (1KHz at Max dB SPL) 最大承受音压 120dB SPL (1KHz,THD 1%) 输出阻抗 600欧姆非平衡 输出信号幅度 2.5Vpp/-25db 麦克风 全指向性电容咪头 咪头数量 单咪头 信号处理电路 ClearSpeech ASIC专业音频处理 适用范围 会议室、办公室、接待厅等 保护电路 雷击保护、电源极性反转保护 连接方式 电源线（红色）、音频（白色或黄色）、公共地（黑色） 传输线缆 3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆 电源电压 直流稳压DC 12V 电源电流 20 mA 工作环境温度 -25℃ ～ 70℃ 颜色 白色 外壳材质 PVC 外形尺寸 82mm（直径）x26mm（高） 重量 66 克 | 台 | 22 |
| 5 | 交换机 | 24口千兆全网管二层交换机 机架式 24个千兆电口 4个千兆光口 支持通过console口管理。交换容量256Gbps 包转发率42Mpps 1U高度 19英寸宽 工作温度：0℃～40℃ 支持220v交流 满负荷功耗23W；支持VLAN 流量控制 ACL QOS支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 台 | 1 |
| 6 | 交换机 | 轻网管提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af标准 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持客户端管理 支持海康云管APP管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 整机最大POE供电功率：370 W | 台 | 3 |
| 7 | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 个 | 0 |
| 8 | 拼接屏 | LCD液晶显示单元； 尺寸:46英寸；拼缝：3.5mm 分辨率 ：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 视角：垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10)； 响应时间：8ms(G to G)； 对比度：1200:1； 亮度：500cd/㎡； 输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1 输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, 功耗：≤ 160 W； 电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz； 寿命：≥60000 小时； 运行温度和湿度： 0℃～40℃，10%～80% RH（无冷凝水）； 边框宽度：2.3mm（左/上），1.2mm（右/下） 外形尺寸：1022.23 (W) mm × 576.77 (H) mm × 72.25 (D) mm 为保护环境要求，液晶拼接屏需满足中国电器电子产品有害物质限制使用的要求，并提供中国质量认证中心产品认证证书；液晶显示单元客户端具备能力集收集、设备工作状态展示功能。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告）；LCD显示单元需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持、RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 | 台 | 4 |
| 9 | 视频解码器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 输出接口：支持12路HDMI和6路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持12路1200W，或24路800W，或36路500W，或60路300W，或96路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 网络接口：2光口，2电口 音频接口：支持12路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 产品尺寸：440mm(宽)×80mm(高)×311mm(深)；支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。）；支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。）；设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） | 台 | 1 |
| 10 | 监控控制键盘 | 网络键盘，网络/串口（232/485）接入方式，4维摇杆控制，7 英寸1024*600 的触摸式液晶屏，音频输入/输出口，1个USB接口，4路1080P，兼容公司各行业平台软件、全系列前后端、监控中心设备；支持≥6000台设备，并支持excel文件批量导入需提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心提供的型式检验报告 | 台 | 1 |
| 11 | 网络视频录像机 | 硬件规格： 3U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 16盘位，可满配8T、10T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进8出 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 软件性能： 输入带宽：320M 64路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份； 支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零（以公安部检测报告为准） | 台 | 2 |
| 12 | 监控级硬盘 | 监控级6T硬盘 | 块 | 16 |
| 13 | 小电源 | 摄像机电源12VDC 5A | 个 | 4 |
| 14 | 小电源 | 摄像机电源24VAC 5A | 个 | 15 |
| 15 | 操作台 | 3工位 | 套 | 1 |
| 16 | 合计 |  |  |  |

| 会议门禁系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 显示大屏 | 超高清4K显示，分辨率3840 × 2160； 防眩光、防遮挡、抗强光设计，交互流畅无障碍； Windows与Android双系统设计，高度集成，节省成本，简单易用； 一体化设计、全钢化玻璃、智能温控、绿色环保。 亮度：350 cd/m² 屏幕材质：A规屏 对角线尺寸：85.6 inch 显示模式：标准、用户、游戏、亮丽 背光源类型：LED背光 物理分辨率：3840 × 2160 对比度：1000:1 响应时间：3 ms 内存：3 GB CPU：Cortex A73 2核 + A53 2核 1.4 G/1.1 GHz 内置存储：32 GB 操作系统：Android 8.0 输入方式：手指或专用笔 玻璃：4 mm全钢化玻璃，防眩光、防撞击、防划 网络接口：LAN × 2 音视频输出接口：LINE-OUT × 1；SPDIF-OUT × 1 音视频输入接口：TV × 1；HDMI × 2；VGA × 1；YPbPr × 1；AV-IN × 1；LINE-IN × 2 存储控制接口：前置USB (PC + Android) × 3；侧面Android-USB × 2；TOUCH-USB × 1 RS232 × 1 | 台 | 1 |
| 2 | 65寸交互会议平板 | 显示尺寸 65 inch LED背光源 背光源类型 DLED 像素间距 0.124(H) × 0.372(V) mm 物理分辨率 3840 × 2160 @60 Hz 亮度 350 cd/m² 色深度 10 bit 对比度 1200：1（Typ.） 响应时间 6 ms 色域 90% NTSC（CIE1931）（Typ.） 刷新率 60 Hz 可视角 178°(H)/178°(V) 操作系统 Android 8.0 CPU 4核A73*2+A53*2，主频1.5 GHz 内存 3 GB 内置存储 32 GB 网卡 内置百兆网卡，支持路由功能 触摸方式 红外触控 玻璃 防眩光、防爆顺滑钢化玻璃 触控点 20点 触控响应速度 ＜ 10 ms 触摸精度 90%以上的触摸区域为 ±1 mm 触摸工艺 零贴合 内部喇叭 2个内置16 W音箱 蓝牙 内置BLE低功耗蓝牙模块，支持5.0及以下蓝牙版本 音视频输入接口 HDMI IN 2路，最大4 K@60 Hz；LINE IN 1路 音视频输出接口 HDMI OUT 1路，最大4 K@60 Hz；LINE OUT 1路； 控制接口 RS-232 1个 网络接口 RJ45(百兆网口) 2个 数据传输接口 USB接口 2个前置接口，2个板载接口，1个touch USB 像素 800万 摄像头功能 支持Android系统与OPS间智能切换 视场角 对角线100 ° 水平90° 垂直66° 畸变 ≤1% 摄像头分辨率 最大支持4 K 规格 全指向6阵列排布 麦克风功能 支持回声消除，智能降噪 拾音距离 8 m 采样率 32 K 麦克风采样位 16 bit | 台 | 1 |
|  | 交互会议平板OPS电脑 | 内存：4GB 硬盘：128G固态硬盘 主频：3.6GHz 处理器：Intel H310C Express CPU：Intel Core i3 9100 网卡：Integrated 10/100/1000M Adaption；WiFi支持IEEE 802.11 ac 散热系统：双铜管 & 双风扇 声卡：集成High Definition Audio Stereo 平台架构：Coffee Lake 显卡：集成显卡 接口参数：网络接口RJ45 x1，存储控制接口USB 2.0/3.0 x6，视频输出接口HDMI接口(out) x1, DP(out) 接口 x1 蓝牙：Bluetooth 4.2 电源参数 峰值功耗：95W 待机功耗：0.5W 运行环境 工作湿度：10%~90% 工作温度：0~40℃ 存储温度：-20°C - 60°C 通用参数 产品尺寸：180mm（长）x194mm（宽）x30mm（厚度） 电源：DC12V~19V 净重：1.24KG±10G | 台 | 1 |
|  | 智能交互会议平板支架 | 适用尺寸：55寸~65寸会议平板 载荷承重：119Lbs （54kg） 颜色：银灰色 升降高度：1297mm~1497mm 适用会议平板显示器孔距(横向x纵向)：400×400、500×400、400×200、600×400 净重：37Lbs（17kg） 材质：SPCC冷轧板 毛重：46.2Lbs（21kg） | 台 | 1 |
| 3 | 门旁显示小屏 | 触控信息发布 显示参数：21.5 inch，1920×1080@60Hz，≥250cd/m2 操作系统：Android 6.0.1 支持Android/IOS移动端；支持节目日程查看、发布；发布记录查看；支持终端远程开关机、重启、插播、删除、播放控制（提供首页具有CANS,CAL,CMA标识章的第三方权威机构检测报告复印件） CPU：Cortex-A17，4核，主频1.8 GHz 触摸方式 ：电容触摸 玻璃 ：2 mm 普通钢化玻璃，透光率 ≥ 85% 触控点：10点 支持新建日程,修改日程(名称、播放方式、属性、描述),删除日程，发布日程。支持多种日程的播放方式:按日播放,按周播放,轮播，自定义播放(一年366天自定义播放)，垫片日程。支持多种日程发布方式：支持按终端组和按终端方式发布,支持定时发布和立即发布，支持定时生效和立即生效；支持日程可视化编辑，编辑过程中可实时预览节目。（提供首页具有CANS,CAL,CMA标识章的第三方权威机构检测报告复印件） 存储参数：内存2G,内置存储8G 网络：有线、无线WIFI、3G/4G可选 接口：LAN × 1，USB 2.0 × 2, TF Card × 1，AUDIO OUT× 1 电源：100~240VAC 50/60 ± 3Hz；支持窗口大小/坐标自定义设置，支持窗口对齐，窗口自动吸附，支持节目窗口按实际尺寸显示和窗口尺寸显示；支持在线文本编辑；支持窗口锁定/解锁、窗口隐藏/显示 、窗口置顶/置底；支持实时预览节目制作效果，可视化显示。（提供首页具有CANS,CAL,CMA标识章的第三方权威机构检测报告复印件） | 台 | 11 |
| 4 | 读卡器 | 1) 供电电压：DC 9～15V 2) 读卡频率：13.56MHz 3) 读卡距离：1-5cm 4) 读卡时间：≤500ms 5) PSAM：内置≥1个PSAM卡槽 6) 支持卡类型：支持Mifare1卡/CPU卡 7) 防拆设计：具备防拆开关 8) 声光提示：LED指示+蜂鸣器提示 9) 通讯接口：韦根34 10) 知识产权：▲要求投标人拥有完全自主知识产权，提供嵌入式软件的计算机软件著作权登记证书 | 台 | 42 |
| 5 | 门禁控制器 | 1) 通讯方式：以太网 2) 存储容量：≥64Mbit 3) 名单数量：≥20万 4) 脱机记录：≥50万 5) 读卡器：支持WG26/WG34 6) 供电电压：AC 220V±10％ 7) 读头接口：≥4路韦根 8) 门锁接口：≥4路 9) 按键接口：≥4路 10) 报警接口：≥4路 11) 三方联动接口：▲火警信号联动自动开锁，入侵信号联动门锁自动关闭，提供权威第三方检测机构出具的检测报告 12) 数据保存时间：≥10年 13) 开门方式：支持首卡开门、多卡开门、远程开门；支持双门互锁、反潜回 14) 知识产权：▲要求投标人拥有完全自主知识产权，提供嵌入式软件的计算机软件著作权登记证书 15) 产品认证：▲具有CQC产品认证证书 | 台 | 11 |
| 6 | 出门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm； 重量：0.07kg； | 个 | 42 |
| 7 | 磁力锁 | 锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)*2； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA； 锁体尺寸：长476*宽47*厚28(mm)； 吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 把 | 17 |
| 8 | 磁力锁 | 锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/420mA 或 24V/210mA； 锁体尺寸：长238*宽47*厚28(mm)； 吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 把 | 25 |
| 9 | 闭门器 | 适装门重：80-120KG 适装门宽 ≤ 1250mm 闭门力量：EN5 开门角度 ≤ 180° 使用寿命：100万次 适用环境温度范围：-30℃---50℃ 双段速度可调 锁门速度：0°--15°范围内可调 闭门速度：15°--180°范围内可调 建议闭门速度在180°至15°时略快，在15°至0°时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。 无90度定位停门的功能。 | 个 | 42 |
| 10 | 合计 |  |  |  |

| 公共广播系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |
| 1 | POE扬声器 | 1.设备采用一体化天花式网络音频解码音箱设计，内置≥1路网络硬件音频解码模块。 2.额定功率≥8W。 ▲3.支持直流24V备用电源接口，适用于功率需求大于10W或用于非POE网络时提供电源。（需提供符合此功能第三方检测机构出具的检验报告） ▲4.支持POE供电方式，仅需一根网线SQ连接到POE交换机。（需提供符合此功能第三方检测机构出具的检验报告） | 台 | 16 |
| 2 | IP网络对讲终端 | 1.支持一键求助对讲功能，实现与呼叫中心、值班室等区域话筒全双工对讲。 2.支持1键求助功能，可设置成呼叫值班室对讲话筒；支持1键报警功能，可选择本终端用于报警任务触发设备。支持免提通话，支持接收广播功能。 3.支持≥2路短路输入，≥1路短路输出，支持≥1路线路输出。支持巡更设备对接短路输入接口，支持自定义设定辖区安保巡逻签到时间。支持面板按键触发联动短路输出接口或铃声报警，可用于监控短路联动，或紧急时间提示。 4.支持面板拆卸报警功能，面板拆卸报警的同时联动本地和远程多台设备短路输出，可用于接驳警铃或警用报警号角。 5.内置麦克风，内置≥3W全频扬声器。 6.支持压接式直流供电接口，SQ-HC支持外接24V电源。 | 台 | 14 |
| 3 | 安装底盒 | 底盒尺寸：（L×W×D）123×72×32mm， 墙体开孔尺寸（LxWxD）：126x75x31 mm | 个 | 16 |
| 4 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 ★10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。（提供配置界面截图） 11.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 12.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录 ▲13.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。（提供功能界面截图佐证） ▲14.支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。（提供功能界面截图佐证） ▲15.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0.1S-10S。（提供功能界面截图佐证） 16.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。 17.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 18.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 19.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 ▲出于信息安全考虑，要求投标的数字化IP网络广播客户端管理软件需通过信息系统安全等级（二级或以上）保护备案，提供公安机关出具的备案证明复印件。 ▲为了满足网络扩展要求，响应国家有关部门关于IPv6规模部署的工作指示，要求所投网络广播系统支持IPv6协议，并通过威尔克通信实验室检验，提供检测报告佐证。 | 台 | 1 |
| 5 | 校时服务器 | 1.设备采用机柜式设计，自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差小于0.1秒。 ▲2.液晶显示屏可显示时间。（需提供第三方检测机构出具的检验报告） 3.支持与公共广播系统对接作为校时系统。 4.系统带北斗卫星导航系统（BDS）+GPS卫星定位系统两大定位系统，可以实现后台远程切换两个不同系统。 | 台 | 1 |
| 6 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有≥7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 ▲4.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；SQ具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器。（提供设备线路输入与输出接口佐证图） 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 ▲8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。（提供设备短路输入与输出接口佐证图） | 台 | 1 |
| 7 | IP网络控制主机 | 1.采用SQ工控机机箱设计，具有≥17.3英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载Windows Server 2008 R2 Standard(x64),Windows Server 2012 R2 Standard(x64)及以上操作系统。 2.支持≥1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.具有≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网口。 4.配置不低于四核/i5处理器。 5.设备支持≥1路VGA、≥1路HDMI输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。 6.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。 7.内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘。 8.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 ▲投标的产品需具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证的中国节能认证产品认证证书（提供中国质量认证中心颁发的证书复印件及平台查证结果截图） ▲本项目招标要求的广播系统/属于公共扩声系统，要求产品制造商制造的公共扩声系统通过省级以上质量技术监督局的企业产品标准备案（提供证明材料复印件） ▲投标产品需具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证的《中国环境标志产品认证证书 》（提供权威认证机构颁发的证书复印件及平台查证结果截图） ▲投标产品需具有《中国环境标志(Ⅱ型)产品认证证书 》（提供权威认证机构颁发的证书复印件） ▲投标产品制造商参与制定行业权威机构“数字公共广播系统技术规范”相关团体标准（提供技术规范相关内容复印件及全国团体标准信息平台官网查询结果截图）。 | 台 | 1 |
| 8 | 交换机 | 轻网管提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af标准 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持客户端管理 支持海康云管APP管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 整机最大POE供电功率：370 W | 台 | 1 |
| 9 | 合计 |  |  |  |

| 网络设备系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |
| 1 | AP接入点 | 支持802.11a/n/ac/ac wave2协议标准 支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作， 支持MU-MIMO，2.4G支持2x2，最高带宽400Mbps，5G射频口支持2x2,最高带宽867Mbps 整机速率≥1.267Gbps ≥1个10/100/1000Mbps(RJ45 ) 以太口 支持内置智能天线，提供官网链接和截图 支持蓝⽛5.0，可用于定位 工作温度-10°C~50°C，提供官网链接和截图 支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、WAPI认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证 支持AP本地转发（又称直接转发）时，应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用，能显著提升语音质量 支持频谱分析功能，对婴儿监视器BabyMonitor、蓝牙设备、数字无绳电话、无线音频发射器、游戏手柄和微波炉等干扰源进行识别 支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式 支持DC供电或802.3at PoE+供电 具有国家无线电委员会入网核准证，且官网可查 具有Wi-Fi联盟认证，且官网可查 | 台 | 13 |
| 2 | AC控制器 | 单台AC最大管理AP数量≥64 单台AC最大接入用户数量≥2K 三层转发吞吐量≥4Gbps 单台AC提供2个10GE光口, 8个GE电口 支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由，提供官网链接和截图 支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证； 支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP； 内置Portal/AAA服务器，可为用户提供Portal认证/802.1X服务； 支持PPSK，AC可为同一个SSID下的不同终端分配不同的PSK密钥，无需其他系统支持； AP支持IPV4与IPV6 双栈与AC建立capwap隧道，且被正常管理，提供第三方权威机构测试报告或官网截图 支持IPV6的动态路由协议：OSPFV3，BGP4+ 支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳AP； 支持应用识别（如QQ、BT、微信等），能针对识别出的不同应用设定相应管控策略；如果需要license才能支持，请配置与AP数量相同的license； 两台AC可以通过capwap隧道跨越三层网络进行二层通信，保障AP访客流量可以通过本地AC隧道直接转发到DMZ区域AC，提供配置截图 支持VIP用户识别和优先调度，VIP用户可无视任何限速策略，并可获得空口报文的优先级提升 支持URL过滤，允许或禁止用户访问某些网页资源，提供官网链接证明；如果需要license才能支持，请配置与AP数量相同的license； 支持反病毒功能，提供官网链接证明 支持入侵防御，检测和中止入侵行为（包括缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等），提供官网链接证明 支持频段指引功能，能够自动指引支持双频段的无线终端工作在5.8GHz频段上 对于支持双5G的射频，通过 AP 间的自动协商，自动将2.4G切换到5G，降低 2.4G 同频干扰，增加系统容量。 AC支持频谱分析功能，可以查看实时FFT图、信道度量、FFT占空比、干扰强度和信道质量等频谱图。如果需要license才能支持，请配置与AP数量相同的license； 支持定时开关SSID功能，在规定的时间内自动关闭指定SSID的发射信号，方便网络控制，提供设备配置截图 支持设备冗余备份功能，可支持1+1或N+1备份，并支持主备AC间配置同步 支持广域认证逃生，在CAPWAP链路路故障后，MAC 或者 802.1x 认证逃⽣到本地认证； AC与AP可以分开各自独立升级；且在双AC冗余状态下支持升级过程中业务不中断； 支持CLI、WEB管理、SSH管理，支持SNMP V1/V2/V3； 提供整体无线网络性能监控，支持对AC/AP/射频/终端的性能监控 ★AC支持可视化端到端的故障诊断，显示用户、AP、AC连接图，呈现故障根因和处理建议，需要提供AC显示截图 | 台 | 1 |
| 3 | 路由器 | ★采用无阻塞交换架构，提供官网URL链接及截图 ★支持多核CPU，要求提供设备支持多核CPU的截图 模块插槽≥2个； Δ整机高度≤1U ★包转发能力≥9Mpps； 提供官网截图和产品彩页证明； ★ WAN：1*GE Combo+1*GE电+1*10GE光（兼容GE光） LAN：8*GE电（可切换为WAN口） ★内存≥2GB ★所有业务板卡支持直接热插拔，不需要配置命令 Flash≥1GB 支持DHCP server/client/relay，PPPoE server/client，NAT，子接口管理等 支持IEEE 802.1P，IEEE 802.1Q，IEEE 802.3 ，VLAN管理，VLAN聚合，MAC管理，STP/RSTP/ MSTP，SEP等 AP 设备管理(AC 发现/AP 接入/AP 管理)，CAPWAP 协议, WLAN 用户管理，WLAN 射频管理（802.11a/b/g/n/ac），WLAN QoS（WMM），WLAN 安全（WEP/WPA/WPA2/密钥管理） 支持静态路由，策略路由，动态路由协议：RIP、OSPF、BGP、IS-IS 支持静态路由，路由策略， RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+ 支持IPv6 ND，IPv6 PMTU，IPv6 FIB，IPv6 ACL，ICMPv6，DNSv6，DHCPv6 支持手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6over4隧道，6to4，ISATAP 支持组播协议：IGMP V1/V2/V3， PIM SM，PIM DM，MSDP，MBGP，IPv6 PIM，MLD 支持 LDP，MPLS L3 VPN，VLL，PWE3，静态LSP，动态LSP，MPLS TE，IP FRR，LDP FRR，TE FRR 支持IPsec VPN，GRE VPN，DSVPN，A2A VPN，L2TP VPN，L2TPv3 VPN, VxLAN 支持Diffserv模式，MPLS QoS，优先级映射，流量监管（CAR），流量整形，拥塞避免，拥塞管理，HQoS，MQC（流分类，流行为，流策略），端口三级调度和三级整形（Hierarchical QoS），WLAN QoS，FR QoS，智能应用控制（SAC） 支持ACLv4/v6，基于域的状态防火墙，802.1x认证，MAC认证，Portal认证，AAA，RADIUS，HWTACACS，PKI，广播风暴抑制，ARP安全，ICMP防攻击，URPF，CPCAR，黑名单，攻击源追踪，国密算法，上网行为管理，IPS，URL过滤 支持升级管理，设备管理，Web网管，GTL，SNMP（v1/v2c/v3），RMON，NTP，CWMP，Auto-Config，邮件/U盘/DHCP开局，NetConf/YANG，CLI，NetStream，TWAMP, IP FPM、TCP FPM，IP Accounting，NQA | 台 | 1 |
| 5 | 网络交换机 | ★交换容量≥336Gbps ★包转发率≥108Mpps ★24个千兆标准POE电口，4个千兆SFP，支持POE+； 支持MAC地址规格≥16K ★支持ARP表项规格≥4K 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 ★支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3等路由协议 ★支持Ipv4路由FIB表≥8K，Ipv6路由FIB表≥2K ★支持VRRP 支持DHCPv4/v6 client/relay/server ★支持三层IPv4组播路由协议PIM，三层IPv6组播路由协议MLD 支持802.1x、MAC认证和Portal认证 ★支持DHCPv6 snooping、ND snooping、SAVI、MFF ★支持CPU保护功能 ★支持G.8032开放环保护协议 ★支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2； 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验 支持基于Python语言的开放可编程系统，可以通过Python脚本对交换机进行运维功能的编程，快速实现功能创新，实现智能化运维。 ★支持能效以太网EEE节能环保 ★投标产品须是国内外主流厂商产品，所投厂商的交换机产品在中国区市场占有率排名前三，提供权威的国际咨询机构证明报告 | 台 | 1 |
| 6 | 网络交换机 | ★交换容量≥336Gbps ★包转发率≥108Mpps ★24个千兆电口，4个千兆SFP 支持MAC地址规格≥16K ★支持ARP表项规格≥4K 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 ★支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3等路由协议 ★支持Ipv4路由FIB表≥8K，Ipv6路由FIB表≥2K ★支持VRRP 支持DHCPv4/v6 client/relay/server ★支持三层IPv4组播路由协议PIM，三层IPv6组播路由协议MLD 支持802.1x、MAC认证和Portal认证 ★支持DHCPv6 snooping、ND snooping、SAVI、MFF ★支持CPU保护功能 ★支持G.8032开放环保护协议 ★支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2； 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验 支持基于Python语言的开放可编程系统，可以通过Python脚本对交换机进行运维功能的编程，快速实现功能创新，实现智能化运维。 ★支持能效以太网EEE节能环保 ★投标产品须是国内外主流厂商产品，所投厂商的交换机产品在中国区市场占有率排名前三，提供权威的国际咨询机构证明报告 | 台 | 5 |
| 7 | 网络交换机 | ★交换容量≥430Gbps ★包转发率≥140Mpps ★48个千兆电口，4个千兆SFP 支持MAC地址规格≥16K ★支持ARP表项规格≥4K 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 ★支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3等路由协议 ★支持Ipv4路由FIB表≥8K，Ipv6路由FIB表≥2K ★支持VRRP 支持DHCPv4/v6 client/relay/server ★支持三层IPv4组播路由协议PIM，三层IPv6组播路由协议MLD 支持802.1x、MAC认证和Portal认证 ★支持DHCPv6 snooping、ND snooping、SAVI、MFF ★支持CPU保护功能 ★支持G.8032开放环保护协议 ★支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2； 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验 支持基于Python语言的开放可编程系统，可以通过Python脚本对交换机进行运维功能的编程，快速实现功能创新，实现智能化运维。 ★支持能效以太网EEE节能环保 ★投标产品须是国内外主流厂商产品，所投厂商的交换机产品在中国区市场占有率排名前三，提供权威的国际咨询机构证明报告 | 台 | 1 |
| 8 | 服务器 | 两颗金牌5118/32G/H730P/250G SSD * 2/4T SATA3 7200转3.5寸机械硬盘 * 5/标准2U机架式/750W双电源/4个千兆以太网口/SNMP卡/带原装导轨/ | 台 | 1 |
| 9 | 汇聚交换机 | ★交换容量≥336Gbps ★包转发率≥120Mpps ★24个千兆SFP，8个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+；整机36个端口支持同时工作及流量转发； ★支持MAC地址≥16K ★支持ARP表项≥2K 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 支持VLAN内端口隔离 支持Smart link 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 支持跨设备链路聚合 ★支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、ISIS路由协议 ★支持IPv4 FIB表项≥4K ★支持VRRP 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 基于端口的组播流量统计 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持IP/Port/MAC的绑定功能 支持CPU防攻击、CPCAR限速 ★支持DHCP Snooping，动态ARP检测，源地址认证SAVI等安全特性 ★支持G.8032开放环网协议 ★支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 支持基于端口的流量监管 支持基于队列限速和端口整形的功能 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验 支持基于Python语言的开放可编程系统，可以通过Python脚本对交换机进行运维功能的编程，快速实现功能创新，实现智能化运维。 ★支持能效以太网EEE，节能环保 ★投标产品须是国内外主流厂商产品，所投厂商的交换机产品在中国区市场占有率排名前三，提供权威的国际咨询机构证明报告 | 台 | 1 |
| 11 | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 个 | 26 |
| 12 | 合计 |  |  |  |

| 机房UPS系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |
| 1 | UPS | 6KVA UPS：交流输入额定电压220V/交流输入电压范围178V～270V/输入频率50Hz/频率范围40～70/输入功率因数（100%负载）≥0.99/输入电流失真度THDI≤3%/输出电压稳定精度±0.5%/输出电压瞬变（负载阶跃变化：0到100%和100%到0）±5%/输出电压瞬变响应恢复时间20ms/输出频率50Hz/输出功率因数≥0.9/市电电池转换时间0ms/输出过载125%的额定负载10 分钟/输出短路具有保护能力/输出电流峰值系数≥3:1/输出电压的失真度（THDU）≤1.3%（市电阻性负载）≤3.5%（市电非线性负载） | 台 | 1 |
| 2 | 电池 | 铅酸蓄电池12V100Ah电池、电池可延时4小时 | 节 | 16 |
| 3 | 电池柜 | A16电池柜 | 个 | 1 |
| 4 | 配电箱 | 12位 含空开 | 个 | 4 |
| 5 | 静电地板 | 600*600*35mm | m2 | 33.5 |
| 6 | 铜排 | 30*3mm | m | 24 |
| 7 | 铜带 | 60*0.6mm | m | 110 |
| 8 | 信号避雷装置安装 | 电源防雷器：额定工作电压(Un)：220V；保护模式：L-PE，N-PE；L-N，N-PE；最大持续工作电压(Uc)：420V 50Hz/60Hz；标称放电电流(In)：10kA(8/20μs)；响应时间 (Ta)：≤25ns；工作环境：-40℃~+85℃；相对湿度：≤95% | 个 | 2 |
| 9 | 合计 |  |  |  |

信息系统：

- 技能中心综合管理系统1套

- OSCE多站式考核系统1套