宁波大学附属人民医院网络准入控制系统项目市场调研公告

一、品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络准入控制系统 | 1台 | 25万元 |

二、项目概况：

根据《网络安全法》、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》2.0规范要求，所有入网终端必须全部纳入接入管理。我院当前网络控制系统授权数量不足，且已达到设备最大授权数，无法对东院区新增终端进行接入管理；同时也可作为在用的盈高准入控制系统的备机，组成主备集群。

# 三、参数要求见附件：

四、投标要求：

1、参与市场调研单位现场提供市场调研响应文件，包括但不仅限于以下资料：

1.1营业执照复印件、相关资质文件复印件，并加盖公章；

1.2市场调研单位代表的法人授权书及身份证复印件；

1.3相关品牌产品代理授权书（复印件）；

1.4质量保证书及廉洁承诺书；

1.5投标一览表及投标报价表；

1.6同类项目业绩（提供合同复印件加盖公章）；

1.7服务方案；

1.8标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

2、请符合资格的单位到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）报名，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2023年5月23日17时。项目咨询：孔老师，0574-87017017。

3、本次市场调研定于2023年5月24日9:00，地点：16号楼1楼114会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

4、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

宁波大学附属人民医院

# 2023-5-19

# 附件：参数要求：

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★性能参数 | 2U机架结构；配置冗余电源；标准配置6个1000MBASE -T接口；配置1个万兆接口扩展卡（含2个万兆SFP模块），每秒事务数（TPS)：≥7000（次/秒），最大吞吐量：≥3Gbps，最大并发连接数：≥6000（条）；本次授权≥2300个用户认证客户端，最大支持不小于7000个用户认证客户端。 |
| 高可用 | 支持多种灵活的部署方式，无需改变网络结构，部署方式包括但不限于独立部署、热备部署、探针式部署、负载均衡部署、集群部署、扁平化部署、云化部署。 |
|  | 支持智能逃生判断及管理恢复机制，在单位时间内终端异常离线达到指定逃生阀值则放开网络管控，当终端在线数达到阀值临界点时恢复网络管控；可灵活设置策略生效时间。 |
|  | 提供专属逃生平台对系统服务状态进行实时评估，逃生平台策略被触发时可保障业务的稳定运行；策略包括但不限于系统服务异常等。 |
| 准入技术 | 支持策略路由、端口镜像、透明网桥、802.1X、ARP、DHCP、VLAN隔离、Portal等准入技术，支持准入技术自由组合使用，满足各种复杂网络环境。 |
|  | ★VLAN隔离技术须实现无客户端下的端口级准入效果，并可对通过小路由器、hub接入的设备实现颗粒度管控，不得采用全禁全放的风险行为。（功能截图 ，加盖厂商公章 ） |
|  | ★实现相同子网不同VLAN的终端设备之间通讯的系统，提供自主知识产权证明资料复印件并加盖厂商公章。 |
| 管理 | 管理页面布局及内容支持自定义，内容包括但不限于系统自身接口状态、流量等。 |
|  | 在多管理员状态下，支持设置私有、公有规范策略。私有规范只有创建账号有权限更改、删除，公有规范所有管理员均可更改或删除。 |
|  | ★提供移动端专属平台管理页面进行便捷管理，包括但不限于：设备快速定位、设备审核、实时报警监控、客户端卸载确认码生成等。（功能截图 ，加盖厂商公章 ） |
| 客户端 | 支持安全客户端（Agent）、安全控件、无客户端等多种模式；提供Windows、linux、MAC OS、安卓、IOS专属客户端及APP。 |
|  | ★客户端支持自定义菜单栏及终端用户故障诊断，诊断过程支持录屏，诊断结果支持一键压缩打包。（功能截图 ，加盖厂商公章 ） |
| 边界管理 | ★支持可网管型交换机面板图形化展现各接口状态（up、down、trunk、单/多MAC等），以及各接口下联的终端详细信息（IP、地址、MAC地址等），支持市面上多种交换机品牌和型号。（功能截图 ，加盖厂商公章 ） |
|  | 支持自动识别、发现及阻断网络内私接的家用路由器、hub，提供网络定位功能（可直接定位接入的交换机端口 ）；可一键禁止全网的随身wifi（含软件版）使用。 |
| 身份认证 | 支持用户名密码、Ukey、指纹等认证方式，支持与AD域、LDAP、钉钉、Email联动。与钉钉等作为认证源时，终端认证自动跳转认证服务，无需打开相关app。 |
|  | 支持设置来宾专属地址段；来宾入网提供二维码、来宾码、自助申请（管理员审批）多种方式；提供来宾入网审批气泡弹窗提醒功能，被访人点击即可审批。 |
| ★安全基线检查（windows） | 支持主流的杀毒软件版本、病毒库和运行情况的检查，包括但不限于微软MSE、火绒、安天、天融信、赛门铁克、瑞星、卡巴斯基、金山毒霸、江民、NOD32、360、天擎、亚信趋势、小红伞、可牛、Avast等，支持自动下发软件及运行修复功能。 |
|  | 支持自定义安全检查项，通过检测终端文件、指定文件版本、大小、MD5，注册表的项、注册表值，进程、服务状态进行检查。通过安装包运行、访问站点、开关服务、关闭进程、执行文件、删除文件、修改注册表进行修复。（功能截图 ，加盖厂商公章 ） |
| 系统补丁 | 准入设备具有完整的补丁管理子系统，无需第三方补丁服务器支持，自身即可以提供完整的流程化补丁管理，包括同步更新、补丁分发表等功能。 |
|  | 准入设备能够对补丁进行分级，分为：严重、重要、中等的类别；能够在终端的浏览器页面显示入网终端的补丁检查情况；准入系统自身能够支持windows系列补丁库、补丁检查和补丁分发安装；支持windows补丁检查及自动修复。 |
| 报警信息 | 支持系统报警、网络报警、终端报警等报警类型，超过20种以上自定义报警类型。支持报警信息通过Syslog、邮件进行输出。 |
| 报表 | 支持提供每日/周/月入网报告及终端安全评估报告。 |
| 产品资质 | 公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |
|  | 国家保密局《涉密信息系统产品检测证书（接入控制系统）》 |
| ★服务及维保 | 1、制造商提供三年软硬件保修及服务； 2、设备厂家必须在宁波大市内有原厂工程师； 3、原厂商提供安装调试服务； 4、最终用户名为“宁波大学附属人民医院”。 |