宁波大学附属人民医院采购东院区岗亭项目院内议标再次公告

第一章  采购公告

一、议标品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 参考设计图片 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东院区岗亭 | 3个 | 见附件1 | 9.9万元 |

注：投标报价包含所需产品的设计、材料、制作、运杂费、安装、验收、售后服务、利润、税金等全部费用。（不包含外部电源线路、水管和岗亭落地地面基础硬化处理）

二、数量汇总表：

| 序号 | 产品名称 | 规格（米） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西门值班岗亭 | 3.5（长）*2.0（宽）*3.2（高） | 1个 |
| 2 | 南门值班岗亭 | 3.0（长）*2.0（宽）*3.2（高） | 1个 |
| 3 | 污水监测站房 | 4.0（长）*2.5（宽）*3.3（高） | 1个 |

三、要求：

1、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）；

1.1营业执照复印件及相关资质证明；

1.2投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

1.3提供参加投标产品的样品（按样品要求提供）；

1.4产品质量保证书、廉洁承诺书；

1.5投标一览表及分项投标报价表（参照附件2报价清单）；

1.6同类项目业绩（提供合同复印件）；

1.7服务方案及承诺；

1.8 标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

2、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）报名，联系人：肖老师、蔡老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2023年7月7日11时30分。

3、本次议标定于2023年7月7日14时15分，地点：16号楼1楼114会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

4、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

四、评标方法：

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

五：商务条款：

交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：中标后15天内或按院方要求提供。

交货地点：院方指定地点。

付款方式：项目验收合格后3个月内支付。

售后服务：产品应有3年及以上的免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。

宁波大学附属人民医院

2023-7-5

第二章  采购需求

一、参考设计图片见附件1：

二、技术要求：

| 序号 | 货物名称 | 主要技术参数和配置要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格要求 |  |  |
| 1.1 | 岗亭基本要求 | 岗亭外观款式美观大方，内部根据参考设计图片配备工作台、办公椅、洗手台、空调、照明等办公设备，工作台采用钢制烤漆工作台；根据点位实际情况，对岗亭底座进行可拆卸式固定，整体岗亭能经受12级以上台风。 |  |
| 1.2 | 参考样式 |  |  |
| 2 | 材质及喷涂工艺 |  |  |
| 2.1 | 岗亭墙体部分 | （1）岗亭主立柱采用80*80*3.0mm厚优质热镀锌方形立柱防腐处理后喷涂真石漆；骨架为优质80*40*3.0mm厚热镀锌骨架防腐处理后喷涂真石漆； （2）岗亭外墙体采用2.0mm厚优质热镀锌板防腐处理后喷涂真石漆； （3）内墙体填充50mm防火保温板，内部装饰为9mm仿理石竹木纤维集成墙板。 |  |
| 2.2 | 岗亭顶部部分 | （1）岗亭帽檐采用2.0mm厚优质热镀锌钢板喷涂真石漆，顶盖采用特殊SBS防水处理，内密布热镀锌龙骨架支撑， （2）天花采用优质象牙白PVC吊顶； （3）帽檐五层中空防寒隔热隔音； |  |
| 2.3 | 地台、门窗及其他部分 | （1）西门、南门岗亭地板为水泥板铺设6MM仿木纹防水石塑地板，污水监测站地板为水泥板铺设防滑瓷砖； （2）西门、南门岗亭门使用有框玻璃门，污水监测站门为防盗门； （3）移动窗使用铝合金窗，玻璃为5+12+5中空钢化玻璃； （4）立式洗手池采用陶瓷； （5）所有管线内藏于墙体，并配有排水系统。 |  |
| 3 | 产品技术要求 |  |  |
| 3.1 | 外观 | 表面应该平整、光滑，不允许有波纹、杂质、气泡及磕痕，喷涂的表面在50CM内，0.3-0.8mm凸点不得多于三处，不允许出现1mm的凸点； |  |
| 3.2 | 样品要求 | （1）主板材镀锌板，尺寸50cm*50cm，厚度2mm； |  |
|  |  | （2）主框架镀锌管，80mm*80mm，壁厚3.0mm，长度40cm，带喷漆； |  |

三、服务要求：

| 服务内容 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 服务期限 | 1. 中标后15个历日内完成交货、安装、调试及验收。 2.中标人应确保该项目安全、有序进行，如因中标人原因造成的返工、工期延误，给采购人造成的损失由中标人承担。 3.本项目不统一组织现场勘察，如因勘察现场所发生的人身伤亡、财产损失、以及任何其他损失由投标人自行承担。 |
| 保修期 | 保修期不少于三年，自工程竣工验收合格之日起算，免费保修期满前1个月内供应商应负责对所有岗亭进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证岗亭正常使用。 |
| 质量要求 | 中标人确保提供的货物完全是崭新产品。所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由中标人负全责。 |
| 安装和调试 | 1．由中标人负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地，中标人负责安装、调试，并负责调试至验收合格交付采购人使用。 2．货物包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标人负责。 3．货物包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况和当地地区的气候特点，以及露天存放的需要。 |
| 验收 | 1.验收前中标人需提供有关说明书、质保书、图纸及其它文件给采购人存案。 2.验收时，中标人须全面配合验收，发现达不到招标文件规定的技术指标，必须更换调整，使其最终能达到采购要求的技术要求，并且要赔偿由此对采购人造成的损失。 |
| 售后服务要求 | 1.供应商售后服务的装备、资质人员的数量、备件保有量及供应时间、服务响应时间等方面的情况及承诺应在投标时提供给采购人以供采购人评估。 2.在岗亭的安装及使用过程中如遇到质量、性能等方面的问题，中标人必须在2小时内予以响应；提供24小时的现场维护和突发事件处理支持；一般故障8小时内必须解决；重大故障3天内解决。逾期采购人可自行委托第三方维修，由此产生的一切费用由中标人承担。 |

第三章  项目评分表

| 价格分 （30分） | 参与评审的价格=投标报价，满足招标文件要求且参与评审的价格最低的参与评审的价格为评标基准价，价格分得30分；其他供应商的价格得分计算公式如下：价格分=（评标基准价／参与评审的价格）×30%×100 |  |
| --- | --- | --- |
| 技术商务 部分 （70分） | 业绩分（3分）：2020年1月1日（以合同签订时间为准）至今投标人所承接过同类业绩项目，每提供一份合同得0.5分，最多得3分（投标文件中提供合同复印件加盖公章，未提供或不符合的不得分）。 |  |
|  | 招标需求响应（10分）： 所投产品的技术参数满足招标文件要求的得满分10分，负偏离一条技术要求扣2分，扣完为止。 |  |
|  | 样品评议 （10分） | 根据样品外观、喷漆质量以及表面处理工艺等进行综合评议（5分）； |
|  |  | 根据样品材料、结构的安全性、牢固性等情况进行综合评议（5分）； |
|  | 供应货物质量（7分） | 根据所供货物进货渠道、原材料检测、成品检测等进行综合评议，满分4分 |
|  |  | 根据所供货物生产加工流程，生产工艺、工序管控等进行综合评议，满分3分 |
|  | 项目实施方案（25分） | 评委根据投标人提供的安装方案、安全保障措施等进行综合评议（满分8分） |
|  |  | 评委根据投标人提供的供货方案（包括进度计划、质量保障措施等）进行综合评议（满分7分） |
|  |  | 评委根据投标人提供的调试验收方案进行综合评议（满分3分） |
|  |  | 评委根据投标人提供的项目实施方案重难点分析及解决方案进行综合评议（5分） |
|  |  | 评委根据供应商拟投入的机械设备配置合理性进行综合评议（2分） |
|  | 服务能力及售后服务 （15分） | 评委根据供应商提供的质保期、售后服务方案、售后服务人员和机构等情况进行综合评议（5分） |
|  |  | 评委根据供应商提供的服务响应时间、便捷性，服务承诺的可行性、完整性等进行综合评议（5分） |
|  |  | 评委根据供应商对岗亭抗台抗震，保证使用寿命等方面措施和承诺等进行综合评议（5分） |