宁波市鄞州人民医院医共体模拟人等院内议标公告

一.品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 要求 | 最高限额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电解质分析仪 | 东吴分院1台 | 技术参数见附件一 | 4万元 |
| 2 | 模拟人及附属器材 （第二次） | 总院：BLS半身模拟人*2 、婴儿BLS模拟人*4、模拟AED*2 、全身模拟人1个。 | 技术参数见附件二 | 11.8万元 |
| 3 | 胸腔镜肺段切除精细加长器械 | 总院2套 | 清单见附件三 | 6万元 |
| 4 | 膀胱镜 | 总院5套 | F16.5外鞘+桥接+30度镜子+异物钳各5套。 | 9万元 |

二．要求:

1、希望有资质和实力的供应商参与投标；

2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

2.1营业执照复印件；

2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

2.3产品医疗器械注册证（如需）、医疗器械产品注册登记表及附表（如需）；

2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；

2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

2.6提供参加投标各品牌产品的样品（彩页）；

2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

2.8投标一览表、投标报价表及配件报价表；

2.9投标产品业绩（提供合同复印件）；

2.10 售后服务承诺及培训计划；

2.11 标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

3、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（东院区11楼1114室）报名，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2023年11月30日17时。

4、本次议标定于2023年12月1日8时50分，地点：16号楼2楼218会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

5、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

三、评标方法

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

四、商务条款

交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：中标后30天内全部安装调试完成。

付款方式：安装验收合格3个月内支付。

售后服务：应有2年及以上的免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。

技术支持：中标商应提供使用的技术支持或培训。

宁波市鄞州人民医院医共体

2023年11月24日

附件一：电解质分析仪技术参数：

| 1 | 检测和计算项目包含: K+、Na+、Cl—、Ca2+、pH、nCa、TCa等多种参数组合。 |
| --- | --- |
| 2 | 样品耗量：80μl～150μl |
| 3 | 电解质项目从吸样到显示结果≤25秒。 |
| 4 | 具备断电储存功能，质控和样品数据存储量>5000，并支持扩展。 |
| 5 | 国际标准HL7协议，标配网络接口支持LIS联网，支持外接打印机、鼠标和键盘，支持U盘数据导出，支持软件在线升级。 |
| *6 | 自动一点及两点定标，并具备人工定标功能，原厂质控液具备注册证。 |
| 7 | 自动进样盘，自动进样盘≥25个样品测试位，其中急诊测试位≥1个，质控测试位≥3个； |
| 8 | 进样盘配原始管加样、无需分装样品直接测量，液面检测及采样针防碰撞功能，外置条码扫描。 |
| 9 | 支持样本或流路堵报警及自动和手动排堵功能,气泡报警功能 |
| 10 | 项目; 测量范围; 精密度（CV值）. K+; 0.5—15.0mmol/L; ≤1.0%. Na+; 20.0—200.0 mmol/L; ≤1.0%. Cl—; 20.0—200.0 mmol/L; ≤1.0%. Ca2+; 0.1—5.0 mmol/L; ≤1.5%. pH; 6.0—9.0; ≤1.0%. |

附件二：模拟人技术参数：

（一）婴儿BLS模拟人要求：

1、模拟三个月大的婴儿，有基本和仿真的生理结构，能做心肺复苏和窒息训练培训；

2、要有准确的解剖标志和真实的按压手感使CPR技术的掌握更加精确使用一次性气道可快速和容易替换。

3、可以模拟窒息训练，抢救成功后婴儿可自主发出哭声；

4、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气道

5、能具有传感器可评估按压深度0-60 mm和按压速率 100-120 comps/min、可评估按压中断时间

6、可评估具有传感器可评估胸部是否完全回弹。

（二）BLS半身模拟人要求：

1、模拟人具有真实的解剖结构和真实的按压手感，半身模型。

2、 可以根据国际复苏联盟指南使用以下手法正确打开/关闭模拟病人气道:

2.1压额提颌

2.2推下颚

3.可进行通气：包括

3.1口对口

3.2口对鼻

3.2面罩通气（包括便携面罩、袋阀面罩BVM）

4. 模拟病人可在通气时清楚显示胸部起伏情况

5. 可在不需要使用工具的情况下轻易移除及更换肺部及面皮

6. 模型各项参数及反馈的指标分数符合AHA2015指南

7. 模型可通过手动达到感知双侧颈动脉搏动

8. 有不同的胸部硬度：模拟人的胸部硬度要求有至少3种选择，可以方便地进行胸部硬度的更换，以模拟不同强壮程度的病人

9. 模型有传感器可测量：

9.1按压深度

9.2按压间隙

9.3按压频率

9.4回弹是否充足

9.5可反馈通气量及通气频率

9.6可反馈手放置位置的正误。

9.7可以测量并给与0~100分的评分

10.可使用手机或iPad免费下载APP连接模型，精准反馈心肺复苏的按压深度、回弹、速率及通气数据

11. 模型配备可充电式锂电池

11.1 模型的充电和供电通过新USB－C接口

11.2 电池充满电后运行时间不低于34小时

11.3 电池寿命大于 700次充电

附件三：胸腔镜器械清单：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 止血钳 | 36cm 双关节DeBakey 弧高弯15mm 有锁扣 进口钢5mm杆径 | 把 | 1 | 头端2.0mm精细头 |
| 2 | 止血钳 | 36cm 双关节DeBakey 弧高弯20mm 有锁扣 进口钢5mm杆径 | 把 | 1 | 头端2.0mm精细头 |
| 3 | 止血钳 | 36cm 双关节DeBakey 弧高弯25mm 有锁扣 进口钢5mm杆径 | 把 | 1 | 头端2.0mm精细头 |
| 4 | 止血钳 | 36cm 双关节DeBakey 角高弯25mm 有锁扣 进口钢5mm杆径 | 把 | 1 | 头端2.0mm精细头 |
| 5 | 止血钳 | 36cm 双关节DeBakey 角高弯15mm 110°有锁扣 进口钢5mm杆径 | 把 | 1 | 头端2.0mm精细头 |
| 6 | 精细剪 | 34cm 双关节 （或单关节长组织剪） | 把 | 1 |  |
| 7 | 持针钳 | 34cm 双关节 弯型 进口钢 | 把 | 1 |  |
| 8 | 吸引管 | 42cm 手柄式 弯型 医用吸引管 进口钢 | 套 | 1 |  |
| 9 | 海绵钳 | 36cm双关节卵圆钳 弯有槽头8mm 进口钢5mm杆径 | 把 | 1 |  |
| 10 | 海绵钳 | 36cm双关节卵圆钳 弯无槽头8mm 进口钢5mm杆径 | 把 | 1 |  |
| 11 | 海绵钳 | 36cm 双关节 弯 无槽头 12mm 进口钢5mm杆径 头端带缺口 | 把 | 1 |  |
| 12 |  | 包含推结杆2把 |  |  |  |

附件四：项目2评分表：

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2020年1月1日(以合同签订日期为准）以来，投标产品销售业绩进行评定，1份合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章。 |
| 技术评议 （50分） | 对设备基本要求的技术响应（15分）： 根据投标产品对议标品目设备基本要求的满足情况进行综合评定，满分15分 |
|  | 设备质量（10分）： 根据各投标人提供设备的品牌、材质、质量进行评定，满分10分。 |
|  | 配置完整性（8分）： 根据各投标人提供设备的配置完整性进行评定，满分8分。 |
|  | 配置先进性（7分）： 根据各投标人提供设备的配置先进性进行评定，满分7分。 |
|  | 功能适用性（10分）： 根据各投标人提供的设备功能适用性进行评定，满分10分。 |
| 售后服务要求（15分） | 售后服务承诺和质保期方案（12分）： 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的维修费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件优惠、售后服务保障等）进行评定，满分12分。 |
|  | 培训技术服务（3分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分3分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（2分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。 |
| 总分 |  |

附件五：项目1、3、4评分表：

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2020年1月1日(以合同签订日期为准）以来，投标产品销售业绩进行评定，1份合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章。 |
| 技术评议 （45分） | 对设备基本要求的技术响应（12分）： 根据投标产品对议标品目设备基本要求的满足情况进行综合评定，满分12分 |
|  | 设备质量（8分）： 根据各投标人提供设备的品牌、材质、质量进行评定，满分8分。 |
|  | 配置完整性（8分）： 根据各投标人提供设备的配置完整性进行评定，满分8分。 |
|  | 配置先进性（7分）： 根据各投标人提供设备的配置先进性进行评定，满分7分。 |
|  | 功能适用性（10分）： 根据各投标人提供的设备功能适用性进行评定，满分10分。 |
| 售后服务要求（20分） | 售后服务承诺和质保期方案（10分）： 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的维修费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件优惠、售后服务保障等）进行评定，满分10分。 |
|  | 使用年限（7分）： 根据各投标人确认设备的使用年限进行评定，满分7分。 |
|  | 培训技术服务（3分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分3分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（2分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。 |
| 总分 |  |