汇聚交换机采购要求

为减少因网络故障引起的等待时间，保障业务系统稳定运行。本次采购汇聚交换机一台，具体要求如下：

| 功能及技术指标 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 数量 | 一台 |
| ★特别要求 | 能与现网汇聚交换机实现横向虚拟化功能，提供技术说明，如无法实现需同档次免费替换现网汇聚交换机。 |
| 交换容量 | ≥2.56Tbps，如果官网有两个不同大小的指标，以小的为准。 |
| 转发性能 | ≥1080Mpps，如果官网有两个不同大小的指标，以小的为准。 |
| ★主机端口 | 万兆光接口数量≥48个；40G光接口数量≥2个。 |
| 扩展槽 | 数量≥2，可扩展8端口5G/2.5G接口板卡，提供官网选配信息截图。 |
|  | 支持下一代防火墙插卡，提供官网选配信息截图。 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN。 |
|  | 最大VLAN数≥4094。 |
| VxLAN特性 | 支持VxLAN（虚拟扩展局域网）技术，可以同时支持VxLAN二三层网关。 |
| 虚拟化堆叠 | 虚拟化（N:1）：必须支持虚拟化技术，支持将多台设备虚拟为一台，具有协同工作、统一管理和不间断维护功能。 |
|  | 支持通过标准以太端口进行堆叠。 |
| 链路聚合 | 支持GE端口聚合、支持10GE端口聚合、支持40G聚合、支持静态聚合、支持动态聚合、支持跨设备聚合。 |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN。 |
|  | 同时支持N:4端口镜像。 |
| QOS | 每端口支持8个优先级队列。 |
|  | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制。 |
|  | 提供广播风暴抑制功能。 |
| 组播协议 | 支持PIM-DM、PIM-SM、IGMP、IGMP Snooping等协议。 |
|  | 支持MLD，MLD Snooping等IPv6组播协议。 |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、BGP。 |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+。 |
|  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由。 |
|  | 支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道。 |
| IEEE 802.1ae | 支持Macsec链路保护协议，保障园区业务的安全可靠，提供对外官网截图。 |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL。 |
|  | 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤。 |
|  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证。 |
| 绿色节能 | 端口自动Power down功能； 端口定时down功能。 |
| 可靠性 | 支持并配置冗余可插拔的双电源模块和双风扇模块，风扇风向可选，提高设备硬件可靠性，提供官网选配信息截图。 |
| ★本次实配 | 本次单台配置双电源，双风扇。 |
| ★服务及实施 | 1、制造商≥3年硬件保修及服务。 2、制造商提供安装调试服务。 3、供货设备产品序列号相关信息对应最终用户名为宁波大学附属人民医院。 |