学术报告厅视频系统技术要求

- LED大屏

1、尺寸：6720*3680 （24.73㎡）

2、分辨率：3360*1840

3、像素结构 表贴三合一 SMD1515黑灯

4、像素间距（mm） 2.0

5、模组分辨率（W×H） 160×80

6、箱体分辨率（W×H） 320×240

7、模组尺寸（mm） 320（W）×160（H）×15

8、箱体尺寸（mm） 640（W）×480（H）

9、模组重量（kg/块） 0.5

10、模组最大功耗（W/块） 21

11、像素密度（点/m2 ） 250000

12、维护方式 磁吸前维护

13、显示屏亮度（nits） 600

14、色温（K） 8000—19000 可调

15、水平视角（°） 160

16、垂直视角（°） 160

17、对比度 4000:1

18、亮度均匀性 ≥97%

19、色度均匀性 ±0.003Cx,Cy 之内

20、最佳视距（m） ≥2

21、峰值功耗（W/m2） 410

22、平均功耗（W/m2） 205

23、供电要求     AC220-240V

24、驱动方式   恒流驱动

25、换帧频率（Hz） 60

26、刷新率（Hz） ≥3840

27、工作温度范围（℃） -10—40

28、存储温度范围（℃） -20—60

29、工作湿度范围（RH）无结露 10-80%

30、存储湿度范围（RH）无结露 10-85%

31、信号接口 HUB 75E接口

32、电源接口 VH4PIN

- 室内钢结构

1、镀锌钢结构；304不锈钢包边（24.73㎡）

- 视频控制器

1、HDMI1.4−1×DVI−1×3G-SDI（IN+LOOP）、1×3.5mm音频输入接口、输出接口− 10路千兆网，最大带载650万像素，单台设备输出最大宽度10240，高度8192、1路HDMI1.3输出接口，可用作输出预监或视频输出。

2、音频输入输出−支持HDMI伴随音频输入−支持3.5mm的独立音频输入−支持 3.5mm 独立音频输出−支持通过多功能卡进行音频输出

3、3个图层，图层大小和位置可单独调节，支持图层按照Z序优先级调整。

4、支持快捷配屏和高级配屏功能。

5、支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节。

6、支持设备间备份设置。

7、视频输出最大带载高达650万像素。

- 配电柜

1、网口/RS485、中控控制、温度烟雾远程监控，语音提示，电脑鸣叫（500*400*200）输出6路

- 其他配套辅材

提供其他必需配套辅材。