细胞学图文报告系统功能要求

## 一、细胞图文报告系统技术要求

| 模块 | 系统功能和性能描述 |
| --- | --- |
| 标本接收模块 | 1，支持条码枪录入、手动录入两种录入方式，可连续扫码录入。 |
|  | 2，管理病人信息，标本信息，对于急诊，门诊，住院部等不同送检标本有不同的流程管理模式。 |
|  | 3，支持对多种标本类型进行管理，如骨髓细胞、外周血细胞形态学检查，胸腹水、脑脊液、肺泡灌洗液、关节腔液、尿液等。 |
| 显微成像模块 | 1，可将镜下细胞视图实时呈现在系统界面中，电脑显示器中呈现的细胞图与镜下观察的细胞色彩一致、不失真。 |
|  | 2，支持实时拍照，一键保存。 |
|  | 3，支持视频录制，大于10分钟。 |
|  | 4，支持批量导出照片以及视频回放。 |
|  | 5，报告可直接选用所拍摄的照片。 |
|  | 6，可同时观察多组细胞图像，支持多张图片景深合成，可拼接细胞高清大图。 |
|  | ▲7，像素要求≥4500万像素。 |
|  | 8，图片编辑：支持对抓取的图片进行标注说明，包括文字标注，数字标注，日期标注、水印标注等多种标注形态自由选择。 |
| 报告模块 | 1，可自定义配置检验项目。 |
|  | 2，支持报告单的预览、打印；支持发布临时报告（水印版）；支持报告撤回，且可监控再次发布报告的状态。 |
|  | 3，支持不同标本类型的报告模版，支持报告模版个性化定制。 |
|  | 4，诊断意见可保存建库，方便不同医生使用。 |
|  | 5，报告审核支持单个或批量审核。 |
|  | ▲6，与医院LIS、HIS、EMR、集成平台等系统互联互通。 |
|  | ▲7，支持报告签发时的数字签名。 |
|  | 8，支持典型病历的导出，建立档案。 |
| 病例查阅模块 | 1，查询、统计功能：支持多种条件（如科室、姓名、时间、疾病种类等）查询统计，能够方便快捷的查找到相应的报告并统计工作量。 |
|  | 2，统计功能：检查工作量统计、送检科室统计、送检医师统计、阳性率统计等。 |
|  | 3，数据日志管理与操作追溯：支持修改内容通过日志记录，操作记录可追溯，满足ISO15189管理要求，并减少多人操作可能造成的争议。 |
|  | 4，数据库备份与维护：周到的数据库备份和数据库维护功能，可设定数据自动备份，备份的时间和频率可自定义，支持网络备份，以便出现故障时及时恢复。 |
|  | ▲5，MDT多学科会诊，实验室报告结果查询：支持LIS连接，可快速查看某病人当前病程记录和所有项目结果，项目数据之间可直观对比分析。 |
| 配套外设模块 | 1，提供快捷拍照按钮：支持无鼠标快捷拍照功能，无需多次离开显微镜视野拍照； |
|  | 2，细胞计数器：计数到一定数目时，弹出提醒框并有语音提示，帮助使用人正确计数。 |
|  | 3，细胞计数器抓拍功能：在操作显微镜同时快捷键抓拍细胞，并保存到文件夹。 |
|  | 4，外周血细胞计数分析：能对外周血中常见的5种主要细胞即中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞进行技术分析，若出现幼稚细胞也能进行计数分析，检验人员只需将观察到的外周血各种细胞输入电脑，立即能显示出各种细胞百分率及细胞总计数、各种细胞个数等指标，速度快、方便、正确，并且可直接同步图文报告软件。 |
|  | 5，细胞计数器采用细胞分类及手指操作习惯进行设置细胞按键，操作计数简单。 |
| 网络接口模块 | ▲1，图文报告系统与lis系统、his系统、emr系统、集成平台等，数据互联互通。 |
|  | 2，支持服务器版本，一机多点位使用。 |
|  | 3，支持远程专家会诊接口。 |
|  | 4，支持数据上传临检中心。 |
| 诊断辅助模块 | 1，专家知识库辅助诊断系统：系统有各种有形成分的“结果描述”模版，如红细胞、血小版、白细胞、疑似肿瘤细胞、细菌、真菌等有形成分。 |
|  | 2，“提示建议”模版库：对镜下可见细胞，可疑疾病诊断意见描述等，提供专家模版。 |
|  | 3，支持模版自定义配置，可对模版进行增删改查操作。 |
|  | 4，可自定义参数，如骨髓粒红比设置参数后，系统可自动获取检验项目数据填入等，同时支持诊断数据库定期更新。 |
|  | 5，图片比对功能: 提供双视图窗口，对比镜下图和典型图库，提示关键有形成分的形态特征，辅助异常细胞识别与判断。 |
| 细胞学 示教考试模块 | 1，提供室间质评的示教系统，包括血细胞、寄生虫、尿沉渣子模块。 |
|  | 2，提供200个数字化玻片全景细胞形态学图库，数字化玻片全景图可自由缩放，结合全国专家病例库的病史资料，模拟真实诊断，训练诊断思路，提供细胞学检验诊断能力。 |
|  | 3，考试系统具备教师端、学员端两个独立界面。 |
|  | 4，教师端支持多种组卷方式，可从题库中自由选取题目、生成答卷；可随意增加题目、题库，减少教师工作量。 |
|  | 5，在线考试系统，题库组卷,一键发布考试,扫码即考;考前身份核验,考后答案解读,智能防作弊系统，全面提升在线考试专业性及严谨度。 |
|  | 6，海量题库训练，包含外周血、骨髓、尿沉渣、寄生虫、胸腹水、肺泡灌洗液、脑脊液等内容。 |
| 远程会诊模块 | 1，支持开通远程会诊功能。 |
|  | 2，医院将患者的相关信息、数字图文情况上传发送到指定的专家端进行会诊。 |
|  | 3，专家端接收到医院提交的患者病例信息后，对病例进行诊断；会诊后将诊断意见返回给发出端医院。 |
| 服务及实施 | 提供不少于5年的免费维保服务。 |

二、医用照像机技术要求

| 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 成像性能 | 1、最高分辨率：≥5440×3648。 |
|  | 2、帧率要求： 5440×3648分辨率下：≥15fps 2736×1824分辨率下：≥50fps 1824×1216分辨率下：≥60fps |
|  | 3、曝光时间：支持0.1ms-15s连续可调。 |
|  | 4、曝光模式：支持自动曝光、手动曝光、区域曝光三种模式。 |
|  | 5、增益范围：支持1x-10x连续可调。 |
|  | 6、白平衡控制：支持自动白平衡、区域白平衡、RGB手动调节白平衡。 |
| 接口与图像格式 | 1、镜头接口：标准C-mount接口，兼容常规工业镜头。 |
|  | 2、数据接口：USB3.0高速数据接口，保证数据传输稳定性。 |
|  | 3、图像格式：支持RAW、JPG、BMP、PNG、TIF等多种常用图像格式。 |
| 功能要求 | 1、具备水印功能，可自定义添加文字/图案水印。 |
|  | 2、支持摄像功能，可录制不同分辨率的视频。 |
|  | 3、内置测微尺功能，可实现图像内尺寸测量。 |
|  | 4、支持多图对比功能，可同步对比多张图像。 |
|  | 5、具备景深合成功能，可合成大景深清晰图像。 |
|  | 6、支持拼接大图功能，可将多张局部图像拼接为完整高清大图。 |
| 服务及实施 | 投标产品为全新原厂正品、未拆封、全新未使用，符合国家质量标准。 |
|  | 整机原厂质保不少于5年整机质保、上门售后服务。 |
|  | 供应商免费送货上门、安装、调试、兼容性测试，确保整机及外接设备正常使用。 |
|  | 提供7×24小时技术咨询服务，故障及时响应，保障业务连续性。 |
|  | 所有参数均为最低配置要求，投标人所投产品参数不得低于招标要求。 |

三、配套终端（1个专业终端、1个条码枪）技术要求

|  | 项目 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 专业终端 | 处理器 | Intel Core i7-10700或同等及以上性能处理器。 |
|  | 内存 | ≥16GB DDR4。 |
|  | 硬盘配置 | ≥1TB机械硬盘 + ≥128GB固态硬盘（双硬盘）。 |
|  | 显卡 | 配备独立显卡，独立显存≥2GB。 |
|  | 网络 | ≥2个千兆以太网网卡。 |
|  | 扩展接口 | 前置、后置配备多组USB、音频接口，满足外接设备扩展使用。 |
|  | 散热电源 | 原厂标配足额电源、静音散热系统，支持7×24小时稳定运行。 |
|  | 系统兼容性 | 支持正版Windows操作系统、办公软件及图像采集设备软件稳定运行。 |
|  | 显示器屏幕尺寸 | ≥27英寸。 |
|  | 显示器分辨率 | ≥2560×1440（2K）。 |
|  | 显示器支架功能 | 支持升降、俯仰调节，人体工学支架设计。 |
|  | 显示器护眼功能 | 支持低蓝光、无频闪护眼模式。 |
|  | 显示器视频接口 | 具备DP、HDMI接口。 |
|  | 显示器外观工艺 | 三边窄边框设计，适合办公及专业图像显示。 |
|  | 服务及实施 | 投标产品为全新原厂正品、未拆封、全新未使用，符合国家质量标准。 |
|  |  | 整机原厂质保不少于5年整机质保、上门售后服务。 |
|  |  | 供应商免费送货上门、安装、调试、兼容性测试，确保整机及外接设备正常使用。 |
|  |  | 提供7×24小时技术咨询服务，故障及时响应，保障业务连续性。 |
| 条码枪 | 扫码类型 | 支持一维码、二维码、商品条码、手机屏幕码全识别。 |
|  | 扫码精度 | 识读精度≥5mil。 |
|  | 扫码速率 | 扫码速度指数≥2500次/秒。 |
|  | 补光光源 | 内置红色补光灯，暗光环境正常扫码。 |
|  | 提示方式 | 蜂鸣声音提示+LED灯光双重扫码成功提示。 |
|  | 传输方式 | 支持有线USB即插即用，免驱动安装。 |
|  | 使用场景 | 适配医用条码录入等场景。 |
|  | 材质做工 | 防滑手持设计，耐摔耐用，长时间握持舒适。 |
|  | 服务及实施 | 投标产品为全新原厂正品、未拆封、全新未使用，符合国家质量标准。 |
|  |  | 整机原厂质保不少于5年整机质保、上门售后服务。 |
|  |  | 供应商免费送货上门、安装、调试、兼容性测试，确保整机及外接设备正常使用。 |
|  |  | 提供7×24小时技术咨询服务，故障及时响应，保障业务连续性。 |

四、其他要求

1、项目建设周期：为宁波大学附属人民医院工作的顺利进行，本项目的建设周期为合同签订后30个自然日内完成。投标人自行设计系统建设所需时间，每延期一天按照合同金额的1%进行处罚，超过15天，用户有权终止合同，同时保留进一步处理的权力。

2、本次报价为最终报价，投标报价必须包括完成用户当前环境下系统正常运行所需的软硬件、附件、辅材、实施、培训、运维等全部费用。本项目为“交钥匙”工程，要求项目清单（含项目细项、参数等）完整，达到招标文件的所有要求，不得在中标后项目实施过程中要求在清单外增加模块或部件。必须对系统集成、培训及其它认为必要的费用进行报价，如不报价则认为是中标方免费提供，以后不得在中标后项目实施过程中要求增加。

3、本项目为实现与LIS、HIS、EMR、集成平台等系统的互联互通，相关接口费用包含在总价内，不另行报价。

4、项目免费服务期为合同终验后五年。

5、供应商须作出无推诿承诺（承诺书格式自拟）：业务系统出现问题或者故障，在接到采购人报修后，无论是否是自己的产品，须在第一时间提供技术支持，必要时委派专业工程师现场配合用户方解决问题或者故障。

6、提交详细的配置清单，同时承诺在系统集成期间，用户可以以投标价格追加货物。

7、提供详细的产品培训及技术文档，投标文件中需对培训理念、师资力量、培训体系、课程内容做详细阐述。