晶格放射治疗系统技术要求

1、主要功能：通过分析患者的医学影像和肿瘤区域，结合医生的治疗要求，利用先进的优化技术，为患者量身定制出更加安全、精准的晶格放射治疗计划。

2、基本功能要求

2.1系统正确读取医学影像和感兴趣区，根据处方要求，通过优化计算等方式，生成符合要求的晶格放射治疗计划。

2.2 软件要求基于B/S架构。

3、基本参数

3.1图像模块

3.1.1正确读取显示图像

3.2 感兴趣区模块

3.2.1正确读取显示感兴趣区

3.3射束管理模块

3.3.1为IMRT计划排布射束

3.3.2为VMAT计划排布机头轨迹弧

3.3.3快速设置射束（射束模板）

3.3.4射束分组管理

3.3.5设定/切换治疗设备

3.3.6设定剂量率

3.3.7设定最大治疗时间

3.3.8设定等中心点

3.3.9设定照射方式：SAD、SSD照射

3.3.10治疗床设置

3.3.11机架设置

3.3.12准直器设置角度和位置

3.3.13设置多叶准直器（MLC）

3.3.14支持设置多层多叶准直器

3.3.15设置挡块或楔形板

3.3.16机架透射补偿

3.3.17射野二维可视化显示

3.3.18射野参数显示

3.4优化计划模块

3.4.1设置剂量网格，支持根据靶区自动设置

3.4.2为晶格放疗计划设置靶区空间分割参数

3.4.3设置优化参数目标：平均剂量、最大平均剂量、常数剂量、最大剂量、最小剂量、最大DVH、最小DVH、最大等效剂量、最小等效剂量等

3.4.4设置IMRT参数：射束及子野，通量分布优化，子野形状优化，端面优化等

3.4.5设置VMAT参数：弧上约束，钨门使用情况，优化MLC角度，ODM优化系数等

3.4.6设定优化时DVH精度

3.4.7设定笔型束宽度

3.4.8设定优化时是否扩大计算靶区投影

3.4.9设定优化时是否采用混合精度

3.4.10设定是否允许自动分割射束

3.4.11设定分批优化

3.4.12设定是否允许目标条件权重归一化

3.4.13设定是否使用透射补偿

3.4.14设定步长控制点（mu）

3.4.15设定是否使用自动目标条件

3.4.16设定是否根据目标条件自动变形/添加感兴趣区：外轮廓收缩系数、靶区环装扩张范围等

3.4.17设定是否共面VMAT

3.4.18设定是否重新生成路径

3.4.19设定是否叶片自由优化

3.4.20设定是否准直器跟随

3.4.21设定单弧往返次数、往返迭代系数

3.4.22设定通量优化迭代次数

3.4.23设定端面优化系数

3.3.24支持正向剂量计算

3.4.25支持优化计算IMRT计划

3.4.26支持优化计算VMAT计划

3.4.27优化时显示优化进度

3.4.28显示指定射束的通量分布

3.4.29显示优化时DVH变化情况

3.4.30显示优化时目标条件变化情况

3.4.31显示综合目标值

3.5计划评估模块

3.5.1剂量显示

3.5.2等剂量线评估

3.5.3 DVH显示

3.5.4多计划对比

4、其他要求：

4.1软件系统研究和开发期限：采购方提供“晶格放射治疗计划系统”设计思路和项目需求，中标人需在1个月内完成项目开发。

4.2支付方式：合同签订后支付60％，余款在验收完成后支付。

4.3中标人对采购方提供的资料及研究资料负有保密义务，包括且不限于合同内容、交付内容和研究数据，不得将前述信息用于任何其他目的，亦不得以任何形式向第三方披露、转让或许可使用，不得向第三方泄漏采购方的病例资料。